Propagation des ondes et antennes

Questionnaire # 1

1. Qu’est ce qu’une fréquence porteuse ?

2. Expliquez ce qu’est la puissance réfléchie dans une ligne de transmission RF.

3. Quelle est la relation qui lie la fréquence à la longueur d’onde ?

4. En mesurant à l’ohmmètre entre l’âme (conducteur central) et le blindage d’un câble coaxial à 50 ohms, je note une résistance infinie. Est-ce normal ? Expliquez.

5. Comment obtient-on un bon rendement d’une antenne ?

6. Par quels moyens peut-on transporter une onde RF d’un point à un autre ?

7. Qu’appelle-t-on « polarisation » d’une antenne ? Expliquez.

8. Un rapport d’onde stationnaire égal à l’infini correspond à quelle situation en ce qui concerne la charge d’une ligne de transmission ?

9. Quels sont les trois modes de propagation des ondes électromagnétiques dans l’atmosphère et quelles sont les gammes de fréquences concernées par chacun de ces modes de propagation ?

10. Qu’appelle-t-on « micro-onde » ?

11. Pourquoi doit-on adapter les impédances du générateur, de la ligne de transmission et de la charge ?

12. Quels sont les dangers des ondes électromagnétiques ?

13. Que signifient un rayonnement omnidirectionnel et un rayonnement directionnel d’une antenne ?

14. Un rapport d’onde stationnaire égal à un correspond à quelle situation en ce qui concerne la charge d’une ligne de transmission ?

15. Quelle(s) est(sont) l’(les) impédance(s) caractéristique(s) des lignes de transmission en radiocommunication aéronautique ?

16. Que signifie un mode propagation d’une onde électromagnétique limité par l’horizon ? Quelles sont les gammes de fréquences concernées ?

17. À quelle vitesse se propagent les ondes électromagnétiques dans l’atmosphère ?

28. Comment est conçu le monopôle de Marconi ? Quel est son rayonnement (éventuellement avec un dessin) ?

19. Comparez les propriétés des communications par ondes de ciel avec celles par ondes directes.

20. Expliquez comment on effectue une mesure de ROS et avec quel équipement ?

21. Quelles sont les différentes bandes de fréquences et leurs longueurs d’onde correspondantes ?

22. Qu’est ce qu’un plan de masse d’une antenne et quelle est son importance ?

23. Comment est constituée l’onde électromagnétique ? Quelles sont ses propriétés ?

24. Quels sont les trois types de polarisation d’une antenne (ou quatre si l’on ne considère pas l’une d’entre elle comme étant un cas particulier d’une autre) ? Citez des exemples des systèmes aéronautiques pour chaque cas.

25. En quoi les câbles RG58C/U et RG400 sont-ils différents ?

26. Qu’est ce que la bande passante d’une antenne ? Expliquez.

27. Un rapport d’onde stationnaire égal à l’infini correspond à quelle situation en ce qui concerne la charge d’une ligne de transmission ?

28. Qu’est-ce que le gain d’une antenne ?

29. Pourquoi, lorsque l’on insère un long câble entre un émetteur et une antenne désadaptée, on obtient un meilleur ROS par rapport à la même situation si le câble avait été plus court ?

30. Qu’est ce que le facteur de perte de polarisation ? En quoi celui-ci peut-il être influencé par l’attitude de l’aéronef ?

31. Comment est conçu le dipôle de Hertz ? Quel est son rayonnement (éventuellement avec un dessin) ?